Załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Przetargu

Rezonans Magnetyczny

Producent aparatu: Siemens, USA

Typ aparatu: Magnetom Avanto 1,5T

Numer seryjny: 27647

Rok produkcji: 2010r.

Data uruchomienia: 04.03.2011r.

Średnica gantry: 60 [cm]

Ciężar urządzenia: 3550 [kg]

Natężenie pola: 1,5 [T]

Wersja oprogramowania: syngo MMWP OT 3606 (VE52A)

Data ostatniego przeglądu technicznego: 03.09.2020r.

Aparat niesprawny: konieczna wymiana wzmacniacza RF

| I | Gradienty: Funkcje ogólne |
| --- | --- |
| 1. | Aktywne ekranowanie (AS), kompaktowy system cewek gradientowy |
| 2. | System gradientowy (TIM 76x18) Q-engine |
| 3. | Cewka gradientowa i wzmacniacz chłodzone wodą |
| 4. | Długość cewki gradientowej: 122 cm |
| II | System RF |
|  | Szczytowa moc wzmacniacza 15 kW |
|  | Szerokość pasma 500 kHz |
|  | Sterowanie częstotliwością 32 bity |
| III | Cewki |
|  | Spine matrix Coli sn 5276 |
|  | Body Matrix Coil sn 9711 – nie działa |
|  | 4 Channel Flex Large 2782 |
|  | 4 Channel Flex Small 2788 |
|  | Neck Matrix Coil sn 5296 |
|  | Head Matrix Coil sn 5345 |
|  | PAMatrix feet sn 3442 |
|  | 15-Channel Knee Sn 1136 |
| IV | Pozycjonowanie i nadzór pacjenta |
| 1. | Obciążenie płyty stołu łącznie z ruchem pionowym wynosi 250 kg |
| 2. | System monitorowania pacjenta (EKG, model: 10591561 sn 1473 Siemens) |
| 3. | Interkom dwukierunkowy do komunikacji z pacjentem |
| 4. | Oświetlenie i wentylacja wewnątrz otworu. Ponadto zawiera głośnik, mikrofon. |
| V | Konsola podstawowa |
| 1. | Jednostka Centralna Celsius M470 Power Fujitsu sn YKJQ006880 |
| 2. | Monitor LCD 19” Conrac DSC 1907-D sn 356181 |
| 3. | Monitor LCD 19” Conrac DSC 1910-D sn E171301013 |
| VI | Niezależna Konsola Postprocesingowa wraz z UPS |
| 1. | Jednostka Centralna CelsiusR670 Fujitsu sn YKJJ004777 |
| 2. | Monitor Eizo 19” 7SQ P/N OFTD1568 sn 26434120 |
| 3. | Monitor Eizo 19” 7SQ P/N OFTD1568 sn 26421120 |
| VII | Wyposażenie dodatkowe |
| 1. | Zestaw fantomów do kalibracji i testowania aparatu |
| 2. | Zestaw podkładek do pozycjonowania przy różnych badaniach |
| 3. | Strzykawka automatyczna do podawania kontrastu Optistar LE Sn CIO5O8DOJO |